Załącznik Nr 1.1 do SWZ

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych pojazdu

(Numer referencyjny: ZP.271.10.2025.RF)

UWAGA: Załącznik ten Wykonawca składa wraz z ofertą

# MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA

# „Zakup koparko-ładowarki”;

|  | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY * „spełnia” lub „nie spełnia” |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania dla pojazdu |  |
| 1.1 | Rodzaj pojazdu: koparko-ładowarka |  |
| 1.2 | Pojazd musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
| 1.4 | Pojazd musi być przeznaczony dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym |  |
| Parametry techniczne |  |  |

| 1.5 | Silnik: - wysokoprężny, spełniający normę emisji spalin Stage V, - moc: minimum 70 kW., - pojemność: od 3,5 do 4,0 l, - moment obrotowy: powyżej 450 Nm. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.6 | Przekładnia: - automatyczna z pełną synchronizacją, - napęd 4x4 z możliwością rozłączania, |  |
| 1.7. | Mosty: - 4WD Heavy Duty - wzmocnione, przeznaczone do ciężkiej pracy - blokada mechanizmu różnicowego100% - wahliwy most przedni |  |
| 1.8. | Ogumienie: - bezdętkowe: przód 28”, tył 28” - min. 12PR |  |

|  | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY * |
| --- | --- | --- |
| 1.9. | Układ hydrauliczny: - pompa wielotłoczkowa o zmiennej pojemności skokowej, z układem wyczuwającym obciążenie i regulującym przepływ w poszczególnych sekcjach układu, - przepływ minimum 160l/min., - ciśnienie maksimum 205 bar. |  |
| 1.10. | Instalacja elektryczna: - napięcie 12V - stopień ochrony przed wilgocią: IP67 |  |
| 1.11. | Kabina: - spełniająca normy ROPS/FOPS - ogrzewanie i wentylacja, - układ klimatyzacji, - amortyzowany, obracany fotel z pełną regulacją, pasem bezpieczeństwa oraz funkcją podgrzewania. - radioodbiornik, - natężenie hałasu wewnątrz poniżej 77 dB, - pełne oświetlenie drogowe i robocze |  |
| 1.12. | Układ ładowarkowy: - łyżka otwierana 6W1 o pojemności minimum: 1,15 m3 z zębami i widłami do palet, - samopoziomowanie łyżki, - system amortyzacji łyżki ładowarkowej, - głębokość skrawania nie mniejsza niż 120 mm. |  |
| 1.13. | Układ koparkowy: - ramię rozsuwane teleskopowo- zewnętrzna część wysuwana, - uniwersalne szybkozłącze mechaniczne, - minimalna głębokość kopania: 5,50m. - zasięg na poziomie gruntu mierzony od tylnej osi minimum 6m. - kąt obrotu całego wysięgnika min. 180 stopni, - kąt obrotu łyżki minimum 180 stopni, - przesuw boczny (poziomy) ramienia koparki, - czujniki tylnych podpór hydraulicznych |  |
| 1.14. | Wyposażenie: - przednie i tylne błotniki - łyżka kopiąca z zębami 300mm, - łyżka kopiąca z zębami 600mm, - łyżka skarpowa sztywna 1200mm, - szybkozłącze mechaniczne do osprzętu koparkowego - hamulce ze wspomaganiem, - zamocowana gaśnica, - zestaw podstawowych narzędzi i skrzynka narzędziowa, - zbiornik paliwa o pojemności minimum 130l z zamkiem na kluczyk, - kierunkowskazy z funkcją samoczynnego wyłączania, - wycieraczki szyby przedniej i tylnej, - światło ostrzegawcze ( kogut), - przednie szybkozłącze ładowarkowe kompatybilne z osprzętem ładowarkowym producenta maszyny, posiadające certyfikat CE, - przedni pług śnieżny o szerokości 2500-2800mm i kącie nachylenia +/- 20 stopni o maksymalnej wadze do 750 kg wyposażony w gumowy lemiesz. |  |
| 1.15. | Dokumenty: - deklaracja zgodności CE z dyrektywą UE na pojazd skompletowany, - faktura VAT, - DTR w języku polskim, obejmująca instrukcję obsługi, książkę gwarancyjną i katalog części zamiennych |  |
| 1.16. | Warunki gwarancji i serwisu: -wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy, - usługa gwarancyjna obejmuje bezpłatne usuwanie wad, a także wymianę wadliwych elementów na nowe. Usługa serwisowa będzie świadczona w siedzibie zamawiającego. Naprawa gwarancyjna zostanie dokonana po uprzedniej nieodpłatnej ocenie zgłoszonej awarii. Ocena zgłoszonej awarii zostanie dokonana w ciągu 48 godzin od terminu zgłoszenia - w przypadku braku możliwości napraw serwisowych i gwarancyjnych u zamawiającego; transport maszyny do naprawy na koszt i staraniem wykonawcy, - cena maszyny obejmuje wszelkie koszty serwisu w okresie gwarancyjnym, tj. przeglądy okresowe wykonywane będą na koszt wykonawcy w siedzibie zamawiającego - w tym dojazd, materiały eksploatacyjne (płyny, smary, filtry itp.)oraz ich odbiór i utylizacja; - wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie co najmniej dwóch operatorów z zakresu budowy, eksploatacji i obsługi koparko-ładowarki |  |
| 1.17. | Dostawa: 1-60 dni od daty podpisania umowy |  |

Uwaga !

-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno – użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona.

* -Podane w opisach nazwy własne mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.