Załącznik Nr 1.1 do SWZ

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz minimalnych wymaganych parametrów techniczno-użytkowych pojazdu

(Numer referencyjny: ZP.271.12.2025.RF)

UWAGA: Załącznik ten Wykonawca składa wraz z ofertą

# MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA

# „Zakup koparko-ładowarki”;

|  | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY * „spełnia” lub „nie spełnia” parametry w miejscach wskazanych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania dla pojazdu |  |
| 1.1 | Rodzaj pojazdu: koparko-ładowarka | „spełnia” /„nie spełnia” (zaznaczyć właściwe) |
| 1.2 | Pojazd musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku | „spełnia” /„nie spełnia” (zaznaczyć właściwe) |
| 1.4 | Pojazd musi być przeznaczony dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego, spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym | „spełnia” /„nie spełnia” (zaznaczyć właściwe) |
| Parametry techniczne |  |  |

| 1.5 | Silnik: - wysokoprężny, spełniający normę emisji spalin Stage V, - moc: minimum 70 kW., - pojemność: od 3,5 do 4,0 l, - moment obrotowy: powyżej 435 Nm. | „spełnia” /„nie spełnia” (zaznaczyć właściwe) - spełnia normę emisji spalin: …………………….. - moc: ………… kW., - pojemność: ……. l, - moment obrotowy: …. Nm (wpisać parametry) |
| --- | --- | --- |
| 1.6 | Przekładnia: - automatyczna z pełną synchronizacją, - napęd 4x4 z możliwością rozłączania, | „spełnia” /„nie spełnia” (zaznaczyć właściwe) Opis przekładni: ……………………. (wpisać parametry) |
| 1.7. | Mosty: - 4WD Heavy Duty - wzmocnione, przeznaczone do ciężkiej pracy - mechanizm różnicowy - wahliwy most przedni | „spełnia” /„nie spełnia” (zaznaczyć właściwe) Opis mostów: ……………………. (wpisać parametry) |
| 1.8. | Ogumienie: - bezdętkowe: przód 28”, tył 28” - min. 12PR | „spełnia” /„nie spełnia” (zaznaczyć właściwe) |

|  | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY * |
| --- | --- | --- |
| 1.9. | Układ hydrauliczny: - pompa wielotłoczkowa o zmiennej pojemności skokowej, z układem wyczuwającym obciążenie i regulującym przepływ w poszczególnych sekcjach układu, - przepływ minimum 160l/min., - ciśnienie maksimum 205 bar. | „spełnia” /„nie spełnia” (zaznaczyć właściwe) - przepływ: ……….l/min., - ciśnienie: ……….. bar. (wpisać parametry) |
| 1.10. | Instalacja elektryczna: - napięcie 12V - stopień ochrony przed wilgocią: IP67 | „spełnia” /„nie spełnia” (zaznaczyć właściwe) |
| 1.11. | Kabina: - spełniająca normy ROPS/FOPS - ogrzewanie i wentylacja, - układ klimatyzacji, - amortyzowany, obracany fotel z pełną regulacją, pasem bezpieczeństwa oraz funkcją podgrzewania. - radioodbiornik, - natężenie hałasu wewnątrz poniżej 77 dB, - pełne oświetlenie drogowe i robocze | „spełnia” /„nie spełnia” (zaznaczyć właściwe) |
| 1.12. | Układ ładowarkowy: - łyżka otwierana 6W1 o pojemności minimum: 1,15 m3 z zębami i widłami do palet, - samopoziomowanie łyżki, - system amortyzacji łyżki ładowarkowej, - głębokość skrawania nie mniejsza niż 1500 mm. | „spełnia” /„nie spełnia” (zaznaczyć właściwe) - głębokość skrawania: ….… mm. (wpisać parametry) |
| 1.13. | Układ koparkowy: - ramię rozsuwane teleskopowo- zewnętrzna lub wewnętrzna część wysuwana, - uniwersalne szybkozłącze mechaniczne, - minimalna głębokość kopania: 5,50m. - zasięg na poziomie gruntu mierzony od tylnej osi minimum 6m. - kąt obrotu całego wysięgnika min. 180 stopni, - kąt obrotu łyżki minimum 180 stopni, - przesuw boczny (poziomy) ramienia koparki, - czujniki tylnych podpór hydraulicznych (dźwiękowy lub świetlny) | „spełnia” /„nie spełnia” (zaznaczyć właściwe) - minimalna głębokość kopania: ………m. - zasięg na poziomie gruntu mierzony od tylnej osi: ……m. (wpisać parametry) |
| 1.14. | Wyposażenie: - przednie i tylne błotniki - łyżka kopiąca z zębami 300-310 mm, - łyżka kopiąca z zębami 600-620 mm, - łyżka skarpowa sztywna 1500-1700 mm, - szybkozłącze mechaniczne lub hydrauliczne do osprzętu koparkowego - hamulce ze wspomaganiem, - zamocowana gaśnica, - zestaw podstawowych narzędzi i skrzynka narzędziowa, - zbiornik paliwa o pojemności minimum 130l z zamkiem na kluczyk, - kierunkowskazy, - wycieraczki szyby przedniej i tylnej, - światło ostrzegawcze ( kogut), - przednie szybkozłącze ładowarkowe kompatybilne z osprzętem ładowarkowym producenta maszyny, posiadające certyfikat CE, - przedni pług śnieżny o szerokości 2500-2800mm i kącie nachylenia +/- 20 stopni o maksymalnej wadze do 750 kg wyposażony w gumowy lemiesz. | „spełnia” /„nie spełnia” (zaznaczyć właściwe) |
| 1.15. | Dokumenty: - deklaracja zgodności CE z dyrektywą UE na pojazd skompletowany, - faktura VAT, - DTR w języku polskim, obejmująca instrukcję obsługi, książkę gwarancyjną i katalog części zamiennych | „spełnia” /„nie spełnia” (zaznaczyć właściwe) |
| 1.16. | Warunki gwarancji i serwisu: -wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy, - usługa gwarancyjna obejmuje (bez dodatkowych opłat) usuwanie wad, a także wymianę wadliwych elementów na nowe. Usługa serwisowa będzie świadczona w siedzibie zamawiającego. Naprawa gwarancyjna zostanie dokonana po uprzedniej nieodpłatnej ocenie zgłoszonej awarii. Ocena zgłoszonej awarii zostanie dokonana w ciągu 48 godzin od terminu zgłoszenia - w przypadku braku możliwości napraw serwisowych i gwarancyjnych u zamawiającego; transport maszyny do naprawy na koszt i staraniem wykonawcy, - cena maszyny obejmuje wszelkie koszty serwisu w okresie gwarancyjnym, tj. przeglądy okresowe wykonywane będą na koszt wykonawcy w siedzibie zamawiającego - w tym dojazd, materiały eksploatacyjne (płyny, smary, filtry itp.)oraz ich odbiór i utylizacja; - wykonawca zapewni (bez dodatkowych opłat) przeszkolenie co najmniej dwóch operatorów z zakresu budowy, eksploatacji i obsługi koparko-ładowarki | „spełnia” /„nie spełnia” (zaznaczyć właściwe) |
| 1.17. | Dostawa: 1-30 dni od daty podpisania umowy | „spełnia” /„nie spełnia” (zaznaczyć właściwe) |
| 1.18. | Autoryzowany serwis stacjonarny z magazynem części zamiennych dla koparko-ładowarki oraz wyposażenia w odległości nie większej niż 200 km od siedziby Zamawiającego oraz punkty serwisowe na terenie Polski. | „spełnia” /„nie spełnia” (zaznaczyć właściwe) Autoryzowany serwis stacjonarny z magazynem części zamiennych dla koparko-ładowarki oraz wyposażenia znajduje się w odległości …………. km od siedziby Zamawiającego 1)…………………………….(wpisać nazwę, dane adresowe i nr. tel.) ……………………. Przedstawiamy wykaz punktów serwisowych na terenie Polski z numerami telefonów kontaktowych: 1)…………………………….(wpisać nazwę, dane adresowe i nr. tel.) ……………………. 2)……………………………. (wpisać nazwę, dane adresowe i nr. tel.) ……………………. 3)……………………………. (wpisać nazwę, dane adresowe i nr. tel.) ……………………. 4)……………………………. (wpisać nazwę, dane adresowe i nr. tel.) ……………………. 5)……………………………. (wpisać nazwę, dane adresowe i nr. tel.) ……………………. 6)……………………………. (wpisać nazwę, dane adresowe i nr. tel.) ……………………. .……………………………. (wpisać nazwę, dane adresowe i nr. tel.) ……………………. (wpisać dane) |

Informacje podstawowe:

1) maszyna fabrycznie nowa – rok produkcji 2025,

2) spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo o ruchu drogowym,

3) Koparko-ładowarka musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się pojazdu z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełniania wymagań technicznych dla pojazdu opisanego w przedmiotowym postępowaniu.

Uwaga !

-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” (zaznaczyć właściwe), zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno – użytkowe i dane. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona.

* -Podane w opisach nazwy własne mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/e do występowania w imieniu Wykonawcy.