UWAGA: Załącznik ten Wykonawca składa wraz z ofertą

(Numer referencyjny: ZP.271.10.2025.RF)                         Załącznik nr 1.2 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zakup ratowniczych zestawów hydraulicznych i ratowniczych zestawów elektrycznych – 2 komplety oraz radiotelefonów

(elementy zestawu powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm oraz wymagania zawarte w poniższej tabeli)

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca zgodnie z poleceniami podanymi w tej kolumnie. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ZESTAW I |  |  |
| 1. | Pompa hydrauliczna – 1 szt. |  |
| 1.1. | Typ / model pompy | Należy podać typ/model pompy. |
| 1.2. | Silnik spalinowy, czterosuwowy o mocy min. 2,0 kW | Podać moc silnika oraz czy spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. |
| 1.3. | Możliwość pracy dwóch narzędzi jednocześnie. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 1.4. | Wbudowana funkcja turbo | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 1.5. | Ciśnienie robocze maksymalne 70 MPa | Wpisać ciśnienie robocze maksymalne w MPa …………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 1.6. | Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: min 4,5 l | Wpisać pojemność użytkową oleju w l …….………………. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 1.7. | Waga maksymalnie: 34 kg | Wpisać wagę pompy w kg …………………………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 1.8 | Pompa wyposażona w uchwyt do noszenia | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 2. | Wąż przedłużający do pompy hydraulicznej – 2 szt. |  |
| 2.1. | Minimalna długość węży przedłużających: 10 m | Wpisać długość węży w m ………………………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 2.2. | System monozłączkowy, kompatybilny, tego samego producenta z pompą wymienioną w pozycji 1.1. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 2.3. | Współczynnik bezpieczeństwa węży: powyżej 4:1 | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 2.4. | Wąż posiadający ochronnik pełniący funkcję uchwytu, zabezpieczający wąż przed zgięciem, możliwość zwijania i rozwijania węży pod ciśnieniem | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 3. | Rozpieracz ramieniowy – 1 szt. |  |
| 3.1. | Typ / model rozpieracza. Klasyfikacja wg PN-EN 13204: minimum AS-50/725-16,5 „lub równoważne” Rozpieracz musi być kompatybilny, tego samego producenta z pompą wymienioną w pozycji 1.1. | Należy podać typ/model rozpieracza ramieniowego. W pozostałym zakresie należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 3.2. | Minimalna siła rozpierania - min. 50 kN. | Wpisać siłę rozpierania w kN ………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 3.3. | Rozwarcie ramion: minimum 725 mm | Podać odległość rozpierania w mm …………..…………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 3.4. | Siła ciągnięcia : minimum 55 kN | Wpisać siłę ciągnięcia w kN …………………….…………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 3.5. | Dystans ciągnięcia: minimum 560 mm | Wpisać dystans ciągnięcia w mm …………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 3.6. | Siła ściskania minimum : 110 kN | Wpisać siłę ściskania w kN ………………………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 3.7. | Ciśnienie robocze: maksymalnie 70 MPa | Wpisać ciśnienie robocze w MPa ………………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 3.8. | Waga: maksymalnie 16,5 kg | Należy wpisać wagę w kg ……………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 4 | Cylinder rozpierający – 1 szt. |  |
| 4.1. | Typ / model cylindra rozpierającego. Klasyfikacja wg PN-EN 13204 min: R 135/480 „lub równoważne” . Rozpieracz musi być kompatybilny, tego samego producenta z pompą wymienioną w pozycji 1.1. | Należy podać typ/model. W pozostałym zakresie należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 4.2. | Siłownik: 1 stopniowy | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 4.3. | Skok tłoka: minimum 480 mm | Wpisać skok tłoka w mm ……………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 4.4. | Siła tłoka: minimum 135 kN | Wpisać siłe tłoka w kN ………….………………….….……… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 4.5. | Długość w stanie złożonym: maksymalnie 690 mm | Wpisać długość w stanie złożonym w mm ………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 4.6. | Waga: maksymalnie 16,5 kg | Należy wpisać wagę w kg ………………………….………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 5. | Wspornik progowy – 1 szt. |  |
| 5.1. | Waga: max. 8 kg | Wpisać wagę w kg ………………………….………………... Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 5.2. | Obciążenie nominalne: max. 280 kN | Wpisać nominalne obciążenie w kN ……………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 6. | Łańcuchy do rozpieraczy ramieniowych – 1kpl. |  |
| 6.1. | 2 x łańcuch pośredni z zaczepami skracającymi | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 6.2. | 2 x łańcuch do ciecia o długości 2 m | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 6.3. | Adaptery do montażu na rozpieracz ramieniowy | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 6.4. | Elementy zestawu muszą być kompatybilne z cylindrem z pozycji 4.1. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 7. | Zestaw końcówek do cylindrów rozpierających – 1 kpl. |  |
| 7.1. | Końcówka stożkowa 1 szt. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 7.2. | Końcówka klinowa 1 szt. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 7.3. | Końcówka typu V – 1 szt. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 7.4. | Adapter do cylindrów rozpierających jednostopniowych - 1 szt. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 7.5. | Adapter do cylindrów rozpierających dwustopniowych – 1 szt. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 7.6. | Torba/walizka transportowa | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 7.7 | Elementy zestawu muszą być kompatybilne z cylindrem z pozycji 4.1. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 8. | Zestaw dwóch podpór stalowych do stabilizacji pojazdów – 1 kpl. |  |
| 8.1. | Długość jednej podpory zsuniętej: maksymalnie 1200 mm | Wpisać długość jednej podpory w mm w ………………... Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 8.2. | Długość jednej podpory maksymalnie rozsuniętej: minimalnie 2000 mm | Wpisać długość w mm ………………………………………... Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 8.3. | Mechanizm zapadkowy | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 8.4. | Nośność: minimum 1500 kg | Wpisać nośność w kg …………………………………………. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 8.5. | Długość pasa: minimum 5 m | Wpisać długość pasa w m …………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 8.6. | Nośność pętli: 5 ton | Wpisać nośność w t …………………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 8.7. | Waga jednej podpory: max 14 kg. | Wpisać wagę w kg ……………………………………………... Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 9. | Hydrauliczny zestaw z pompką ręczną do wyważania drzwi i cięcia pedałów - 1 kpl. |  |
| 9.1. | Siła rozpierania wyważarki: minimum 80 kN | Wpisać siłę w mm …………………………………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 9.2. | Skok tłoka wyważarki: minimum 95 mm | Wpisać skok w mm …………………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 9.3. | Siła ciecia nożyc do pedałów: minimum 70 kN | Wpisać siłę nożyc w kN ……………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 9.4. | Rozwarcie ostrzy nożyc do pedałów: minimum 38 mm | Wpisać rozwarcie w mmm …………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 9.5. | Wąż zasilający minimum 2 m | Wpisać długość w m ………………………………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 9.6. | Waga zestawu: maksymalnie 16,5 kg | Wpisać wagę w kg …………………………………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 9.7. | Wszystkie narzędzia zapakowane w walizkę transportową | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 10. | Mata narzędziowa - szt. 1 |  |
| 10.1. | Rozmiar minimum 2 x 2,5 m | Wpisać rozmiar w m …………………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 10.2. | Wykonana z materiału zmywalnego i odpornego na zużycie | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 10.3. | W zestawie opakowanie transportowe | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 11. | Piła ręczna do szyb klejonych – 1 szt. |  |
| 11.1. | Łatwa możliwość wymiany brzeszczota | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 11.2. | Waga do 0,8 kg | Wpisać wagę w kg ……………………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 12. | Wielofunkcyjny nóż ratowniczy – 2 szt. |  |
| 12.1. | Wykonany z wytrzymałej stali. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 12.2. | Przecina: kable, pasy bezpieczeństwa, przewody elektryczne, , szyby, elementy stalowe, sieci, liny, szkło klejone. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 12.3. | Odporny na wysoka temperaturę | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 12.4. | Rękojeść fluoroscencyjna | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 13. | Zabezpieczenia na poduszkę kierowcy – 1 kpl. |  |
| 13.1. | Zabezpieczenie poduszki kierowcy sam. osobowego o średnicy 350-390 mm | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 13.2. | Zabezpieczenie poduszki kierowcy sam. ciężarowego o średnicy 430-500 mm | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 13.3. | Osłony zapakowane w torbę transportową | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 14. | Zabezpieczenia na ostre krawędzie – 1 kpl. |  |
| 14.1. | Minimalna ilość 6 szt. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 14.2. | Wymiary: minimum 250 x 300 mm | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 14.3. | Materiał odporny na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 14.4. | Wyposażone w magnesy dla łatwiejszego i trwalszego zamocowania | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 14.5. | Wszystkie osłony zapakowane w torbę transportową | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 15. | Osłona zabezpieczająca poszkodowanego – 1 szt. |  |
| 15.1. | Materiał przeźroczysty PCV | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 15.2. | Wymiary: minimum 400 x 600 mm | Wpisać wymiary w mm ………………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 15.3. | Posiada uchwyty | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 16. | Zestaw klinów i podkładów do stabilizacji pojazdów 10 elementowy – 1 szt. |  |
| 16.1. | Materiał: tworzywo sztuczne, odporne na olej i czynniki chemiczne | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 16.2. | Antypoślizgowe | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 16.3. | Podkład mały 2 szt. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 16.4. | Podkład średni 2 szt. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 16.5. | Podkład duży 2 szt. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 16.6. | Klin mały 2 szt. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 16.7. | Klin duży 2 szt. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 17. | Akumulatorowa szlifierka kątowa + 2 akumulatory – 1 szt. |  |
| 17.1. | Typ / model | Należy podać typ/model |
| 17.2. | Napięcie 18 V | Wpisać napięcie w V ………………………………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 17.3. | Średnica tarczy 125 mm | Wpisać średnicę w mm ………………………………………. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 17.4. | Prędkość obrotowa bez obciążenia 9000 obr/min | Wpisać prędkość w obr/min …………………………………. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 17.5. | Silnik bezszczotkowy | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 17.6. | Elektroniczne sprzęgło ograniczające odrzut | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 17.7. | Elektroniczny hamulec bezpieczeństwa | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 17.8. | Osłona siatkowa minimalizująca zasysanie pyłu | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 17.9. | Uchwyt boczny w dwóch pozycjach | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 17.10. | W zestawie dwa akumulatory 5 Ah + ładowarka | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 17.11. | Waga max 2 kg | Wpisać wagę w kg …………………………………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 18. | Akumulatorowa piła szablasta – 1 szt. |  |
| 18.1. | Typ / model | Należy podać typ/model |
| 18.2. | Zasilanie akumulator 18 V | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 18.3. | Silnik bezszczotkowy | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 18.4. | Obsługa bezkluczowa – szybka wymiana brzeszczota | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 18.5. | Regulowana o obrotowa stopka ciecia | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 18.6. | Inteligentny spust z regulacją prędkości | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 18.7. | Ładowarka do akumulatorów | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 18.8. | Waga max. 3 kg | Wpisać wagę w kg …………………………………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 19. | Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka + 2 akumulatory – 1 szt. |  |
| 19.1. | Typ / model | Należy podać typ/model |
| 19.2. | Napięcie 18 V | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 19.3. | Przekładnia 3-biegowa, metalowa | Wpisać ilość biegów Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 19.4. | Maksymalny moment obrotowy ok. 112-126 Nm | Wpisać moment obrotowy w Nm ……………………………. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 19.5. | Uchwyt zapadkowy w pełni metalowy z wkładkami z weglika spiekanego | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 19.6. | Oświetlenie LED z funkcją opóźnienia | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 19.7. | W zestawie dwa akumulatory minimum 5 Ah + ładowarka | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 20. | Akumulatorowy klucz udarowy + 2 akumulatory – 1 szt. |  |
| 20.1. | Typ / model | Należy podać typ/model |
| 20.2. | Napięcie 18 V | Wpisać napięcie w V …………………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 20.3. | Moment dokręcania do 812 Nm | Wpisać w Nm …………………………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 20.4. | Moment zrywający do 1084 Nm | Wpisać w Nm ……………………………………………………. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 20.5. | Mocowanie kwadrat 1/2z kulką zabezpieczającą | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 20.6. | Uchwyt z powłoką antyposlizgową | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 20.7. | Bezstopniowa regulacja prędkości spustu | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 20.8. | W zestawie dwa akumulatory minimum 5 Ah + ładowarka | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |

| ZESTAW II |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nożyce hydrauliczne – 1 szt. |  |
| 1.1. | Typ / model nożyc. | Należy podać typ/model nożyc. |
| 1.2. | Siła cięcia: minimum 950 kN | Wpisać siłę min ciecia w kN …………………………………. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 1.3. | Ciśnienie robocze maksymalnie: 70 MPa | Wpisać ciśnienie robocze max w MPa ……………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 1.4. | Średnica przecinanego pręta: min 40 mm | Wpisać w mm ………………………………………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 1.5. | Klasa zdolności ciecia wg PN-EN 13204: CC min K 18,8 „lub równoważne” | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 1.6. | Maksymalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: min 200 mm „lub równoważne” | Wpisać w mm …………………………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 1.7. | Waga maksymalna: 20 kg | Wpisać wagę nożyc w kg …………………………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 1.8 | Nożyce muszą być kompatybilne, tego samego producenta z pompą wymienioną w pozycji 1.1. ZESTAWU I | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 2. | Rozpieracz ramieniowy – 1 szt. |  |
| 2.1. | Typ / model rozpieracza. Klasyfikacja wg PN-EN 13204: minimum AS-50/725-16,5 „lub równoważne” Rozpieracz musi być kompatybilny, tego samego producenta z pompą wymienioną w pozycji 1.1. ZESTAWU I | Należy podać typ/model rozpieracza ramieniowego. W pozostałym zakresie należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 2.2. | Minimalna siła rozpierania - min. 50 kN. | Wpisać siłę rozpierania w kN ………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 2.3. | Rozwarcie ramion: minimum 725 mm | Podać odległość rozpierania w mm …………..…………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 2.4. | Siła ciągnięcia : minimum 55 kN | Wpisać siłę ciągnięcia w kN …………………….…………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 2.5. | Dystans ciągnięcia: minimum 560 mm | Wpisać dystans ciągnięcia w mm …………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 2.6. | Siła ściskania minimum : 110 kN | Wpisać siłę ściskania w kN ………………………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 2.7. | Ciśnienie robocze: maksymalnie 70 MPa | Wpisać ciśnienie robocze w MPa ………………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 2.8. | Waga: maksymalnie 16,5 kg | Należy wpisać wagę w kg ……………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 3 | Cylinder rozpierający – 2 szt. |  |
| 3.1. | Typ / model cylindra rozpierającego. Klasyfikacja wg PN-EN 13204 min: R 135/480 „lub równoważne”. Rozpieracz musi być kompatybilny, tego samego producenta z pompą wymienioną w pozycji 1.1. ZESTAWU I | Należy podać typ/model. W pozostałym zakresie należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 3.2. | Siłownik: 1 stopniowy | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 3.3. | Skok tłoka: minimum 480 mm | Wpisać skok tłoka w mm ……………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 3.4. | Siła tłoka: minimum 135 kN | Wpisać siłe tłoka w kN ………….………………….….……… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 3.5. | Długość w stanie złożonym: maksymalnie 690 mm | Wpisać długość w stanie złożonym w mm ………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 3.6. | Waga: maksymalnie 16,5 kg | Należy wpisać wagę w kg ………………………….………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 4. | Wąż przedłużający do pompy hydraulicznej – 1 szt. |  |
| 4.1. | Minimalna długość węży przedłużających: 10 m | Wpisać długość węży w m ………………………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 4.2. | System mono złączkowy, kompatybilny, tego samego producenta z pompą wymienioną w pozycji 1.1. ZESTAWU I | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 4.3. | Współczynnik bezpieczeństwa węży: powyżej 4:1 | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 4.4. | Wąż posiadający ochronnik pełniący funkcję uchwytu, zabezpieczający wąż przed zgięciem, możliwość zwijania i rozwijania węży pod ciśnieniem | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 5. | Łańcuchy do rozpieraczy ramieniowych – 1kpl. |  |
| 5.1. | 2 x łańcuch pośredni z zaczepami skracającymi | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 5.2. | 2 x łańcuch do ciecia o długości 2 m | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 5.3. | Adaptery do montażu na rozpieracz ramieniowy | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 5.4. | Elementy zestawu muszą być kompatybilne z cylindrem z pozycji 3.1 | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 6. | Zestaw dwóch podpór stalowych do stabilizacji pojazdów – 1 kpl. |  |
| 6.1. | Długość jednej podpory zsuniętej: maksymalnie 1200 mm | Wpisać długość jednej podpory w mm w ………………... Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 6.2. | Długość jednej podpory maksymalnie rozsuniętej: minimalnie 2000 mm | Wpisać długość w mm ………………………………………... Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 6.3. | Mechanizm zapadkowy | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 6.4. | Nośność: minimum 1500 kg | Wpisać nośność w kg …………………………………………. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 6.5. | Długość pasa: minimum 5 m | Wpisać długość pasa w m …………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 6.6. | Nośność pętli: 5 ton | Wpisać nośność w t …………………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 6.7. | Waga: jednej podpory: max 14 kg. | Wpisać wagę w kg ……………………………………………... Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 7. | Hydrauliczny zestaw z pompką ręczną do wyważania drzwi i cięcia pedałów - 1 kpl. |  |
| 7.1. | Siła rozpierania wyważarki: minimum 80 kN | Wpisać siłę w mm …………………………………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 7.2. | Skok tłoka wyważarki: minimum 95 mm | Wpisać skok w mm …………………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 7.3. | Siła ciecia nożyc do pedałów: minimum 70 kN | Wpisać siłę nożyc w kN ……………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 7.4. | Rozwarcie ostrzy nożyc do pedałów: minimum 38 mm | Wpisać rozwarcie w mmm …………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 7.5. | Wąż zasilający minimum 2 m | Wpisać długość w m ………………………………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 7.6. | Waga zestawu: maksymalnie 16,5 kg | Wpisać wagę w kg …………………………………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 7.7. | Wszystkie narzędzia zapakowane w walizkę transportową | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 8. | Zabezpieczenia na poduszkę kierowcy – 1 kpl. |  |
| 8.1. | Zabezpieczenie poduszki kierowcy sam. osobowego o średnicy 350-390 mm | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 8.2. | Zabezpieczenie poduszki kierowcy sam. ciężarowego o średnicy 430-500 mm | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 8.3. | Osłony zapakowane w torbę transportową | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 9. | Zabezpieczenia na ostre krawędzie – 1 kpl. |  |
| 9.1. | Minimalna ilość 6 szt. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 9.2. | Wymiary: minimum 250 x 300 mm | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 9.3. | Materiał odporny na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 9.4. | Wyposażone w magnesy dla łatwiejszego i trwalszego zamocowania | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 9.5. | Wszystkie osłony zapakowane w torbę transportową | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 10. | Osłona zabezpieczająca poszkodowanego – 1 szt. |  |
| 10.1. | Materiał przeźroczysty PCV | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 10.2. | Wymiary: minimum 400 x 600 mm | Wpisać wymiary w mm ………………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 10.3. | Posiada uchwyty | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 11. | Zestaw końcówek do cylindrów rozpierających – 1 kpl. |  |
| 11.1. | Końcówka stożkowa 1 szt. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 11.2. | Końcówka klinowa 1 szt. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 11.3. | Końcówka typu V 1 szt. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 11.4. | Adapter do cylindrów rozpierających jednostopniowych 1 szt. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 11.5. | Adapter do cylindrów rozpierających dwustopniowych 1 szt. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 11.6. | Torba/walizka transportowa | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 11.7 | Elementy zestawu muszą być kompatybilne z cylindrem z pozycji 3.1. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 12. | Wspornik progowy – 1 szt. |  |
| 12.1. | Waga: max. 8 kg | Wpisać wagę w kg ………………………….………………... Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 12.2. | Obciążenie nominalne: max. 280 kN | Wpisać nominalne obciążenie w kN ……………………….. Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 13. | Piła ręczna do szyb klejonych – 1 szt. |  |
| 13.1. | Łatwa możliwość wymiany brzeszczota | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |
| 13.2. | Waga do 0,8 kg | Wpisać wagę w kg ……………………………………………… Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |

| RADIOTELEFONY |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Radiotelefon samochodowy – 3 szt. |  |
| 1.1. | Typ / model radiotelefonu. | Należy podać typ/model radiotelefonu. |
| 1.2. | Radiotelefon musi spełniać wymagania zawarte w „Instrukcji organizacji łączności radiowej” wprowadzonej rozkazem nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 7). Oraz pisma Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji KG PSP znak BBI-I.266.41.2022 z dnia 6 października 2022r. | Należy wskazać, czy spełnia wymagania Zamawiającego. |

Uwaga !

Prawą stronę tabeli (kolumna nr 3), należy wypełnić zaznaczając odpowiednio „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy
 wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” (NIE) lub zaoferuje niższe
 wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP ).

Przedmiot umowy obejmuje także:

1. Dostawę  sprzętu do siedziby Zamawiającego – ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów – na koszt Wykonawcy.

2. Narzędzia hydrauliczne muszą mieć ważne świadectwa CNBOP.

3. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 i posiadać gwarancję producenta.

4. Pierwszy przegląd narzędzi hydraulicznych bezpłatny.

* -Podane w opisach nazwy własne mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.