Załącznik Nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(Numer referencyjny: ZP.271.1.2025.RF)

Zakup sprzętu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej i utrzymania dróg

| Lp. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| I | CIĄGNIK ROLNICZY Z OSPRZĘTEM ORAZ SAMOCHÓD SERWISOWY SŁUŻB WODNOKANALIZACYJNYCH, 2 LUB 3 OSOBOWY, TYPU FURGON Z WYPOSAŻENIEM |  |
| 1. | Ciągnik rolniczy z osprzętem: |  |
| a) | Osprzęt fabrycznie nowy, przystosowany do agregacji, kompatybilny z ciągnikiem. Wałki WOM w komplecie. | Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe) |
| b) | Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji. min. 2024 Pojemność silnika min. 6000 cm3, podstawowa moc minimalna (ECE R120) 150 KM – (pod pojęciem podstawowa moc minimalna (ECE R120) 150 KM", należy rozumieć jako wymagana moc maksymalna w wysokości minimum 150 KM bez uwzględniania stosowanych w ciągnikach systemów podwyższających moc), Norma emisji spalin wg aktualnych wymagań. Biegi pełzające, zatrzymanie ciągnika bez konieczności wciskania pedału sprzęgła, rewers elektro hydrauliczny. Napęd 4x4, amortyzowana oś przednia, blokada mechanizmu różnicowego. Min. 4 pary wyjść hydrauliki plus wolny spływ. Hydraulika z przodu ciągnika minimum jedna para z oddzielnym sterowaniem i z gniazdem elektrycznym. Pompa hydrauliczna o zmiennym wydatku min 150 l/min. Minimum 3 prędkości tylnego WOM 540, 540E i 1000 obr./ min., przedni WOM 1000 obr./min. Przedni TUZ udźwig min 3000 kg, udźwig tylnego podnośnika minimum 7000 kg. Pneumatyka hamulców przyczep 2-obwodowa. Kabina kierowcy wentylowana, ogrzewana, klimatyzowana, z systemem amortyzacji. Fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną, dodatkowy fotel pasażera. Wspomaganie układu kierowniczego. Błotniki przednie tzw. skrętne Zaczep transportowy regulowany, automatyczny. Oświetlenie robocze w technologii min 10 szt. LED. Balast na przedni TUZ min 800 kg. Lampy ostrzegawcze, sygnalizacyjne w kol. pomarańczowym, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka | Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe) |
| c) | Pług odśnieżny (dwuczęściowy) Zawieszenie -przedni TUZ, bezstopniowa, hydrauliczna regulacja odkładnicy. Dowolność pozycji roboczych w za kresie ± 30°, oddzielnie dla każdego lemiesza Hydrauliczny kąt skrętu prawo / lewo. Maksymalna Szerokość robocza min. 2,7 m., wysokość lemiesza min. 80 cm Zabezpieczenie przeciwnajazdowe. Oświetlenie obrysowe. | Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe) |
| d) | Posypywarka ciągnikowa Ładowność: min. 5000 kg., pojemność ładunkowa min. 4 M3 Układ jezdny jednoosiowy. Stalowa skrzynia ładunkowa z gumowym przenośnikiem podłogowym i kratą zasypową (sitem). Napęd taśmowy mechanizmu podającego oraz tarcz adaptera rozsypującego –silniki hydrauliczne Sterowanie prędkością posuwu taśmy podającej – płynne zaworem hydraulicznym. - układ hamulcowy pneumatyczny dwuobwodowy - napęd taśmy hydrauliczny regulowany - napęd tarcz hydrauliczny regulowany (2 silniki), regulacja szerokości posypywania Światła LED, Lampa ostrzegawcza, sygnalizacyjna w kol. pomarańczowym. Trójkąt wyróżniający pojazdy wolnobieżne, błotniki kół, plandeka, boczny podest serwisowy. Kolorystyka malowania nadwozia - pomarańczowy | Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe) |
| e) | Frezarka do renowacji dróg szutrowych i gruntowych, Renowacja w jednym przejeździe roboczym : Frezowanie - Mieszanie - Profilowanie – Ubijanie. Szerokość robocza: min. 2,0 m., Głębokość robocza regulowana z kabiny operatora: min.12 cm. Mocowanie TUZ. Napęd frezarki: WOM ciągnika, dwie płyty wibracyjne. Napęd płyt od hydrauliki nośnika. Niezależna możliwość załączania i wyłączania frezowania i ubijania w zależności od potrzeb. | Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe) |
| f) | Walec drogowy wibracyjny, Wał: jednoczęściowy, waga walca bez zalania min. 5000 kg., dodatkowe dociążenie wału, Średnica wału: min. 1000 mm., szerokość wału: min. 2000 mm. Zawieszenie: jednoosiowe, sztywne, skrobak wału z możliwością regulacji. Hamulec: hydrauliczny lub pneumatyczny. Wał ciągany na podwoziu kołowym: hydrauliczny wydźwig transportowy wału. Wibracja za pomocą wałka WOM. | Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe) |
| g) | Odchwaszczarka / zamiatarka komunalna, Wysuw boczny hydrauliczny: min. 80 cm., hydrauliczne sterowanie kąta głowicy odchwaszczarki. Możliwość pracy zarówno z przodu jak i z tyłu ciągnika: mocowanie TUZ. Pilot zdalnego sterowania maszyną, bez konieczności wychodzenia operatora z ciągnika. Zapasowa szczotka czyszcząca . | Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe) |
| 2. | Samochód serwisowy służb wodnokanalizacyjnych, 2 lub 3 osobowy, typu furgon z wyposażeniem |  |
| a) | Samochód serwisowy służb wodnokanalizacyjnych, Samochód 2 lub 3 osobowy, typu furgon, fabrycznie nowy, rok produkcji. min. 2024. Silnik diesla o mocy min 70 KW, manualna skrzynia biegów. Kamera cofania. Boczne drzwi rozsuwane bez szyb, tylne drzwi skrzydłowe bez szyb, ściana działowa bez okna, długość przedziału ładunkowego min.1500 mm, oświetlenie przestrzeni ładunkowej. Relingi dachowe, bagażnik dachowy z uchwytami do przewozu drabiny z rolką prowadzącą. Wykładzina podłogi w przedziale ładunkowym – gumowa, wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego, gumowa wykładzina podłogi w kabinie. W tylnej części umieszczone światło robocze LED min. 10 000 lumenów. Nad kabiną kierowcy lampa zespolona LED ostrzegawcza, sygnalizacyjna w kolorze pomarańczowym. Kpl. opon zimowych na felgach stalowych. Drabina aluminiowa składana o długości min. 4 m. | Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe) |
| b) | Pompa do odwadniania wykopów przystosowana do tłoczenia wody zanieczyszczonej zawierającej piasek, żwir – zasilanie spalinowe, Moc silnika min. 5,5 KM Wydajność max: min 700 l/min. Wałek giętki napędu pompy o długości min. 7 m. Kufer transportowy | Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe) |
| c) | Kamera inspekcyjna do rur o średnicy do 250 mm: Kolorowy ekran monitora LCD, rozmiar min. 20 cm, maksymalny kąt widzenia min. 110°, Kamera Stopień ochrony wodoodporny IP68, Prowadnice kamery, wózki rolkowe, obudowa ze stali nierdzewnej, oświetlenie diodowe, Półsztywny kabel o długości min. 60 m, Kamera inspekcyjna z funkcją DVR i nagrywania zdjęć, Karta SD min. 16 GB. Bateria litowa min 4000 mAh | Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe) |
| d) | Zadymiarka do rurociągów. wąż z PVC o średnicy min. 120 mm, o długości min. 5 metrów, umożliwiający wprowadzanie dymu do rury kanalizacyjnej, min. 3 metrowy teleskopowy drążek ułatwiający wprowadzenie węża do rury, kufer transportowy, kanister z płynem do zadymiania 5 litrów | Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe) |
| e) | Zestaw do nawiercania wodociągów pod ciśnieniem: nawiercanie wodociągów pod ciśnieniem do 1,6Mpa, zastosowanie w średnicach DN32, DN40, DN50, nawiercanie wodociągów PE, PCV, ŻL, AC, stal, wiertła i frezy do zakresu pracy, metalowa skrzynia narzędziowa, atest higieniczny. | Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe) |
| f) | Zestaw cyfrowy do pomiaru wydajności hydrantów zewnętrznych p. poż. Elektroniczny tester hydrantów Kolano kierunkowe na koronie obrotowej aplikacja do pomiaru wydajności i ciśnienia hydrantów Tablet do pomiaru wydajności hydrantów Urządzenie do badania hydrantów zewnętrznych Świadectwo ekspertyzy głównego urzędu miar, Atest pzh, Świadectwo wzorcowania Program komputerowy do obsługi pomiarów ciśnienia wydajności hydrantów: - licencja dożywotnia, korekta protokołów - baza protokołów z pomiaru, - automatyczne obliczanie wydajności, - automatyczne określenie czy dany hydrant spełnia wymagania, - brak limitu użytkowników, - archiwizacja danych, przywracanie danych z archiwum, - drukowanie i generowanie protokołów, archiwum protokołów - automatyczna aktualizacja aplikacji przez internet, - brak konieczności instalacji – możliwość używania z pendriva czy dysku wspólnego, - wydruk logo firmy na wydrukach, - nanoszenie hydrantów wraz z wynikami na mapę google - drukowanie kontrolek z serwisu, przeglądu | Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe) |
| g) | Elektryczna zamrażarka do rur z zamkniętym obiegiem środka mrożącego: zakres pracy min. DN10-DN60, do rur ze stali, miedzi, tworzyw, moc min. 420W, zasilanie 230V, 50Hz, 2x wąż mrożący o długości min 2m, 2x opaska mocująca. | Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe) |
| h) | Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych z bateriami: Wiertarko-wkrętarka z udarem18V, oświetlenie LED, z silnikiem bezszczotkowym, 3 Biegowy klucz udarowy 1/2", 18V, maksymalny moment obrotowy min. 900 Nm , z silnikiem bezszczotkowym Komplet udarowych kluczy nasadowych do klucza udarowego: - Średnice nasadek krótkich i długich: minimum 10, 11, 12, 13, 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm - Typ nasadki: Sześciokąt Szlifierka kątowa 18 V do tarcz Ø 125, z silnikiem bezszczotkowym, 3 akumulatory 18V, min 5,0 Ah Ładowarka wielonapięciowa, Kufer transportowy. | Spełnia / nie spełnia * (zaznaczyć właściwe) |

UWAGA: Należy uwzględnić również inne nie ujęte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia elementy ( elektryczne, mechaniczne itp.), których wykonanie/montaż jest niezbędne do prawidłowej pracy i użytkowania przedmiotu zamówienia.